NUT signifie Network UPS Tools

- On commence par installer NUT.

-apt install nut

- Il faut ensuite rechercher le driver nécessaire par rapport à notre type d’onduleur.

Ici on a un Atlantis server rack 2002 donc le driver correspondant est : usbhid-ups

Pour pouvoir trouver le type d’onduleur on peut taper la commande : -lsusb

Pour pouvoir trouver le driver en rapport avec votre onduleur vous pouvez vous référer au contenu du dossier /usr/share/nut/driver.list

- On commence par configurer le fichier /etc/nut/nut.conf.

On y ajoute la ligne : MODE=standalone

- On configure ensuite le fichier /etc/nut/ups.conf.

On y ajoute les lignes (pour notre exemple) :

[atlantis]

driver = usbhid-ups

port = auto

desc = « Onduleur Atlantis server rack 2002 »

- On configure le fichier /etc/nut/upsd.users.

On y ajoute les lignes :

[admin]

password = secret

actions = SET

instcmds = ALL

- On configure maintenant le fichier /etc/nut/upsmon.conf.

On ajoute :

MONITOR atlantis@loalhost 1 admin secret master

- On configure le fichier /etc/nut/upsd.conf.

On y ajoute la ligne :

LISTEN 127.0.0.1 3493

- On redémarre le service nut .

systemctl restart nut-server

systemctl restart nut-monitor

- Pour vérifier le statut de l’onduleur.

upsc atlantis@localhost

Pour retrouver la documentation officielle :

Network UPS Tools - Documentation